# MCU Tx/Rx Protocol – Developer Specification

版本：Draft (V01–V04 變更未提供)
最後更新：2025-12-10

# 1. 簡介

本文件彙整並優化 MCU 測試指令 (MCU Test Commands)，提供軟體工程師於韌體、測試程式與工具開發時參考。

# 2. 傳輸封包格式 (Frame Format)

所有指令以固定格式傳送：
Header (11 bytes) + CMD (1 byte) + PARAM (1 byte) + End (1 byte) = TotalLen 14 bytes.

• Header：ASCII 字串 "Loewe test " (含結尾空白) 共 11 bytes。
• CMD：命令代碼 (Hex)。
• PARAM：參數或子命令，依各指令定義 (Hex)。
• End：封包結尾：0x0D (CR)。
• TotalLen：固定為 14 bytes。

## 2.1 範例

Test Mode Enable："Loewe test " + 0x99 + 0x01 + 0x0D → 十六進制序列：

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 99 01 0D

Test Mode Disable："Loewe test " + 0x99 + 0x00 + 0x0D

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 99 00 0D

# 3. RX/TX 行為與時序建議

• 傳送間隔：建議命令間間隔 ≥ 10 ms，避免 MCU 緩衝溢出。
• 超時：等待回應超時建議 100–300 ms，依命令複雜度調整。
• 重送：逾時或檢查碼/格式錯誤時重送，重送次數建議 3 次。
• 回應格式：若 MCU 有回傳資料，建議沿用相同 Header 與 End，CMD 可為對應回覆代碼或原 CMD。

# 4. 指令定義 (Commands)

下表彙整各指令之命令代碼與參數。

| Project | Command Name | CMD (Hex) | Parameter | Parameter 描述 | End | Total Len | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS3260 | FirmwareVer | 0x00 | 0x00 | 取得軟體版本 | 0x0D | 14 |  |
| MS3260 | BT Address | 0x01 | 0x00 | 取得 BT Mac Address | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | GetButton | 0x02 | 0x00 | 測試每個按鍵 Press/Release | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | GetTouchKey | 0x03 | 0x00 | 測試每個 Touch key (Pair/Light/Bass/Treble) | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | MagicLed | 0x04 | 0x00-0xFF | LED Control：Power/Pair/Light/Bass/Treble/Volumes/MagicLeds | 0x0D | 14 | 控制模型待定 |
| MS3260 | UsbAudioTest | 0x05 | 0x00 | USB Audio 播放測試 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | AmpliferTest | 0x06 | 0x00 | 擴大機測試 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | BluetoothAudioTest | 0x07 | 0x00 | 啟動 BT 配對並測試音訊播放 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | BluetoothGetRssi | 0x07 | 0x01 | 取得 BT 連線天線 RSSI | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | BluetoothPairingStop | 0x08 | 0x00 | 停止 BT 配對 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | BluetoothPairingStart | 0x08 | 0x01 | 開始 BT 配對 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | AuracastBroadcastingStop | 0x09 | 0x00 | 停止 Auracast 廣播 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | AuracastBroadcastingStart | 0x09 | 0x01 | 開始 Auracast 廣播 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | NfcTest | 0x0A | 0x00 | 取得 NFC chip ID / 測試 NFC | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | ChargerTest | 0x0B | 0x00 | 檢查電池充電狀態 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | SetVolume | 0x0C | 0x01–0x0F | 設定音量 (1–15) | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | FactoryReset | 0x0D | 0x00 | 回復原廠設定 | 0x0D | 14 | TBD |
| MS3260 | TestMode Off | 0x99 | 0x00 | 關閉 Test Mode | 0x0D | 14 | Test Mode Disable |
| MS3260 | TestMode On | 0x99 | 0x01 | 開啟 Test Mode | 0x0D | 14 | Test Mode Enable |

# 5. 範例負載與序列

以下以十六進制列出常用指令完整序列 (含 Header/End)：

• FirmwareVer:

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 00 00 0D

• BT Address:

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 01 00 0D

• GetButton:

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 02 00 0D

• SetVolume (Vol=10):

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 0C 0A 0D

• TestMode On:

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 99 01 0D

• TestMode Off:

4C 6F 65 77 65 20 74 65 73 74 20 99 00 0D

# 6. 錯誤處理與相容性建議

• 格式檢查：Header 必須完全匹配 "Loewe test "；End 必須為 0x0D。
• 版本相容：建議於 FirmwareVer 回覆中包含主次版本號 (Major.Minor.Patch)。
• 保留值：未定義之 CMD 或 PARAM 應回覆錯誤碼。

# 7. 未決議事項 (TBD)

• MagicLed 控制模型：顏色/亮度/動畫之位元意義與映射。
• 各測試指令之回覆格式與資料欄位定義。
• RSSI、NFC、Charger 狀態之資料結構。

# 附錄 A：快速傳送片段 (C/Python 範例)

C 範例：

uint8_t pkt[14] = {
    0x4C,0x6F,0x65,0x77,0x65,0x20,0x74,0x65,0x73,0x74,0x20, // "Loewe test "
    0x99, // CMD
    0x01, // PARAM
    0x0D  // End
};

Python 範例：

payload = bytes(b"Loewe test ") + bytes([0x99, 0x01, 0x0D])
# serial.write(payload)